AAEON ile Havalimanlarında Erişilebilirlik Gelişiyor

Odak: AMR (Otonom Mobil Robot)
Ürün: BOXER-8645AI

Giriş

- Havalimanları, yüksek yolcu trafiği ve çoklu terminalleri ile yalnızca ulaşım merkezleri değil, küçük şehirler gibidir.

- Havayolu seyahatinin önemi ve popülaritesi, havalimanlarını daha erişilebilir ve konforlu hale getirme fırsatlarıyla karşı karşıya bırakmıştır.

- Alışveriş, restoran, lounge ve konaklama alanlarının yaygınlaşması, yolcu deneyimini büyük ölçüde iyileştirmiştir.

- Ancak bu gelişmeler, hareket kabiliyeti kısıtlı yolcular için özel zorlukları da beraberinde getirir.

- Bir sistem entegratörü, AAEON’un BOXER-8645AI ürününü, otonom yolcu taşıma aracı için ideal çözüm olarak buldu.

Erişilebilirlik ve Navigasyon

- Müşteri, aracın insansız bir şekilde yoğun yolcu trafiği olan alanlarda güvenli taşıma yapabilmesini istiyordu.

- Bu nedenle engel algılama, sistemin merkezi bir gereksinimiydi.

- Araç, görsel ve sensör verilerini eş zamanlı işleyebilmeli, düşük gecikme süresi sunmalıydı.

- Ayrıca gerçek dünya koşullarına dayanıklı ve güvenilir olmalıydı.

BOXER-8645AI’nin Katkısı

GMSL2 Kamera Desteği ile Gerçek Zamanlı Görüş

- Sekiz FAKRA konektörü ile GMSL2 kamera entegrasyonu sağlandı.

- Yüksek çözünürlüklü görüntü verisi 6 Gbps’ye kadar veri hızıyla gerçek zamanlı iletilebildi.

- Düşük gecikme sayesinde kalabalık alanlarda engel algılama ve güvenli navigasyon mümkün oldu.

- Birden fazla GMSL2 kamera, aracın geniş bir görüş alanına sahip olmasını sağladı.

AI Hassasiyetini Artırmak: GNSS & Zaman/Çerçeve Senkronizasyonu

- Seri iletişim arayüzleri kritik önemdeydi:

  - 4 x DB-9 port: İzole CANBus, 8-bit dijital I/O, RS-232/422/485

- CANBus motor ve aktüatör kontrolü için kullanıldı.

- RS-232, yakınlık sensörlerinden veri alıp gerçek zamanlı yanıtları tetikledi.

- RS-485 ve LAN portları, birden fazla LiDAR sensörünü bağlayarak engel algılamayı güçlendirdi.

- GNSS desteği, zaman ve çerçeve senkronizasyonu ile verilerin doğru hizalanmasını sağladı.

- 9-Axis sensör desteği, SLAM ile yönelim ve navigasyon verilerini destekledi.

Birinci Sınıf AI Inferansı

- NVIDIA® Jetson AGX Orin™ platformu: 2048 çekirdekli GPU, 64 Tensor Core, 275 TOPs AI performansı.

- Araç, çevresini algılayıp tanıyabilir, özel yol planlamaya gerek kalmadan hareket edebilir.

- NVIDIA JetPack™ SDK ile:

  - CUDA® Toolkit

  - cuDNN (Deep Neural Network library)

  - TensorRT™ API ekosistemi

- AAEON’un AMR’ye özel işletim sistemi ve IMU sensör entegrasyonu da desteklendi.

Askeri Standartta Donanım

- Mekanik tasarım, titreşim ve şok dayanıklılığı için MIL-STD-810G standardına uygundur.

- Dinamik ve hareketli ortamlarda kesintisiz operasyon sağlandı.

Proje Etkisi

- BOXER-8645AI, iki yolcu kapasiteli ergonomik bir araca entegre edildi.

- Hareket kabiliyeti kısıtlı yolcular, havalimanında güvenli ve rahat seyahat edebiliyor.

- Yolcu memnuniyeti artarken, araç tüm havalimanı alanlarına erişimde konfor sağladı.

- BOXER-8645AI, güvenlik standartlarına uyum sağlayarak yolculuk deneyimini geliştirdi.